关于洁净空调系统屋面露天部分冷、热水管道保温绵加装铝板保护罩的工程量及需求

1、工程总量约为：1000㎡（结算以实际施工测量为准）

2、破损、受潮面积约为：200㎡（结算以实际施工测量为准）

3、保护铝皮需包紧贴保温绵，不得有空隙。

4、连接缝用螺丝或拉钉固定，紧密连接，不能有裂缝。

5、连接缝处要圆滑，不得有毛刺。

6、破损、受潮地方需处理完毕再包皮。

7、包完铝皮后需做好管道标注(如：冷、热水流方向)。