关于羽毛球场地改造需求

为丰富职工文体生活，为职工提供良好的活动场所，拟在11号行政楼二楼二号会议厅，在原有木地板基础上，铺设PVC羽毛球及乒乓球场，

1.原地板绅缩缝拆除并修补

2.羽毛球场及乒乓球场PVC铺设项目面积约为942㎡，整体厚度不低于6mm，包含100%纯PVC分子超强耐磨层、PPT尼龙聚酯纤维网络稳定层、PNS双层玻纤网络防收缩层、高密度双层发泡缓冲层。

3.羽毛球球场画线4个。

4.以上材料要求对环境无污染，对人体无毒害，色泽鲜艳分明，表面光滑，涂层耐磨耐腐能力高，不易变色。PVC运动地板需出具中国合格评定国家认可委员会检验机构所出具的紫外老化1000h测试报告、出具符合GB4806.6-2016食品级原材料检测报告、出具符合GB18583-2008总挥发性有机物检测报告、出具符合GB18580-2001甲醛释放量检查报。

5.施工方需要有装饰工程资质。

6.工程保质期三年。

- 工程动力科

- 2019年12月18日