湛江中心人民医院核心交换

扩容项目需求书

2020年12月

第1章	建设目标	1

第2章	设计原则	2

第3章	采购设备	3

第4章	设计方案	4

第5章	设备参数	5

第6章	服务要求	7

第7章	项目实施要求	8

第8章	安装验收与要求	8

第9章	保修期	9

建设目标

通过本次湛江中心人民医院计算机网络的整体的升级改造，可达到以下几方面的目标：

- 在数据中心主机房扩展原核心交换机上的业务板卡，增加业务接入能力。

- 增加汇聚层交换机，使核心负载减轻，链路连接更加清新，以便管理运维。

- 增加接入层交换机，为终端提供接入平台。

- 提升整体速度与稳定性，使整体网络不再成为院内信息化建设的瓶颈。

设计原则

根据湛江中心人民医院的实际情况，充分利用现有软硬件资源、网络资源，建立高性能、低成本的网络系统，网络系统的建设原则应包括：

稳定性原则：考虑到日后其他业务系统发展的需要，产品选型必须具有高可靠的稳定性。

兼容性原则：由于系统是现有网络基础上进行建设，因此在实施时要充分考虑到与现网的关系，不但要合理规划，还要保证设备的兼容。

实用性原则：本系统建设应以现行需求为基础，充分考虑未来发展的需求来确定系统规模。

成熟和先进性原则：系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面采用国际

上先进同时又是成熟、实用的技术。设备厂商和投标商应有相关领域的丰富经验。

规范性原则：系统设计所采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准，为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础。

设备清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口千兆电口板卡 | 详见设备参数 | 2 | 块 | 24275.00 | 48550.00 |
| 2 | 新增汇聚交换机 | 详见设备参数 | 2 | 台 | 40900.00 | 81800.00 |
| 3 | 新增接入交换机 | 详见设备参数 | 2 | 台 | 2500.00 | 5000.00 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 详见设备参数 | 15 | 块 | 1950.00 | 29250.00 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 详见设备参数 | 8 | 块 | 3800.00 | 30400.00 |
|  | 合 计： |  |  |  |  | 195000,00 |
|  | 大写：壹拾玖万伍仟元整 |  |  |  |  |  |

设计方案

总体架构及拓扑：

如拓扑所示，在院区数据中心主机房上：

1、在主机房原核心交换机上扩展2块48端口电口板卡；

2、增加2台汇聚交换机，用于接入交换机流量接入；

3、增加2台接入层交换机，用于接入医院各类终端；

4、增加对应的万兆多模及万兆单模光模块，用于汇聚与核心之间互联。

设备参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 48口千兆电口板卡 |
| 1 | ①兼容现有的中兴的核心交换机及扩展，配置48端口千兆电口卡 ②可重新采购核心交换机满足48端口千兆电口需求，但需性能不低于原核心交换机性能，交换容量≥20Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位≥12个 上面①②任选一种部署模式 |
| 2 | ▲支持在设备正面同侧维护,需提供第三方测试报告证明； |
| 3 | 为安装及日常维护方便，支持可插拔板卡 |
| 4 | ▲扩容板卡后，整体设备支持多虚一功能，可实现两台物理设备虚拟成一台设备，需提供第三方测试报告证明； |
| 5 | 为了保证医院网络可靠性，要求扩展后整体设备具备好的散热效果和可靠性，要求设备支持直通风道设计，支持380V ，需提供第三方测试报告证明。 |
| 二 | 新增汇聚交换机 |
| 1 | 交换容量≥736Gbps，包转发率≥396Mpps |
| 2 | ≥24个千兆电口（其中有8个combo），≥4个万兆SFP+口，≥1个扩展槽，配置12个千兆光模块,4个万兆光模块。 |
| 3 | 配置双电源，支持模块化电源1+1冗余； 配置模块化双风扇，设备风扇支持前/后通风，风道可调 |
| 4 | 支持防火墙插卡，提供工信部权威第三机构测试报告 |
| 5 | MAC地址表≥64K 路由表容量≥32K ARP≥32K |
| 6 | ▲支持二层VxLAN、支持三层VxLAN、支持EVPN，提供工信部权威第三机构测试报告 |
| 7 | 最大堆叠台数≥9台 最大堆叠带宽≥160G 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
| 8 | ▲为保证本次建设的业务提供服务时，具备安全可靠能力和数据安全加固能力，投标产品厂商须在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力，具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处理体系，进而提高产品的安全性。要求本次投标设备厂家须为国家信息安全漏洞库(CNVD)技术组成员，提供证书复印件并原厂盖章。 |
| 9 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 10 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
| 11 | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权 |
| 12 | ▲支持设备的蓝牙连接管理功能，提供工信部权威第三机构测试报告 |
| 13 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 14 | ▲支持内置智能网管中心功能，以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，包括设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置等；支持智能运维功能，主要包括组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等；支持视化功能，主要包括组网拓扑可视及管理、设备列表展示等，提供官网链接及截图证明。 |
| 15 | ▲为了保证本次建设项目的投标产品稳定及可靠，当出现故障问题时，产品制造厂商应具备快速响应及解决故障问题的服务能力，因此需具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系。通过服务体系完善程度认证并获得七星级，要求提供证书复印件并原厂盖章； |
| 16 | ▲为保障项目产品及售后服务的可靠性，投标产品需提供产品原厂供货证明和售后服务承诺函，并加盖原厂章 |
| 三 | 新增接入交换机 |
| 1 | 交换容量≥336Gbps |
| 2 | 转发性能≥66Mpps |
| 3 | 性能指标MAC地址表≥16K |
| 4 | 接口类型24*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP |
| 5 | ▲为保证本项目的完善实施、严格按照要求落地，制造厂商均须具备良好的商业信誉，提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录并加盖原厂章 |
| 6 | 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 支持基于端口的VLAN |
| 7 | ▲为了符合国家网络安全法的建设标准，建设的业务平台须具备网络安全等级保护建设扩展能力和与各安全产品良好的兼容及整改能力，本次建设产品制造商须具信息安全等级保护安全建设资质，须提供公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书复印件，并原厂盖章 |
| 8 | - 支持GE端口聚合，支持静态聚合 |
| 9 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 |
| 10 | ▲为了保证本次建设项目的投标产品稳定及可靠，当出现故障问题时，产品制造厂商应具备快速响应及解决故障问题的服务能力，因此需具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系。通过服务体系完善程度认证并获得七星级，要求提供证书复印件并原厂盖章； |
| 11 | ▲为保障项目产品及售后服务的可靠性，投标产品需提供产品原厂供货证明和售后服务承诺函，并加盖原厂章 |
| 12 | ▲所投汇聚网络产品功耗不超过120W，满足低碳环保要求，通过ISO 14064温室气体核查，提供核查报告复印件并原厂盖章； |
| 四 | 万兆多模光模块 |
| 1 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 五 | 万兆单模光模块 |
| 1 | FP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

服务要求

1）售后服务

1. 供应商须提供不低于36个月的售后服务（含软件、硬件），服务响应时间为全年7*24小时，4小时响应。工作期间（正常工作日8：00-18：00）软件故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过4小时；非工作期间软件故障响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过12小时。如果设备故障在检修8个工作小时后仍无法排除，供应商应在24小时内提供不低于故障设备故障规格、型号、性能的备用设备使用，直至故障设备修复。

2. 供应商所投产品提供原厂的服务，有原厂的项目实施和售后服务专业人员。

3. 原厂商在国内设有软件研发中心、技术支持中心和远程服务中心，提供相关证明材料。

4. 为保证设备正常使用和日常运营维护，中标供应商需向采购人提供详细的设备维护资料以及相关技术资料，并需安排对采购人设备管理人员和操作人员进行技术培训。

2）技术培训

1. 技术培训要求：

供应商应提供详细的培训教材和技术资料，负责对使用方的使用人员进行技术培训，以便使工作人员在培训后能熟练地掌握维护管理软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的设备障碍，完成自主开发的应用软件的接入。

2. 培训方式和内容：

供应商提供现场培训与到厂方培训相结合的培训方式，对使用方使用人员进行日常操作及维护培训。培训内容应涉及硬件、控制软件和应用软件等，包括设备的调整和运行操作，接口软件的开发，正常的维护和维修等内容。

项目实施要求

从合同签订日开始，15个工作日内完成该项目的所有内容。

安装验收与要求

1. 质量标准：

供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，供应商必须负责设备的安装调试和培训，并提供设备使用说明书、软件等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。

2. 包装:

设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于

包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

3. 交货地点：运输及卸车或安装至采购人指定地点。

4. 中标设备的安装调试：

4.1. 中标供应商负责合同项目下设备的安装调试，一切费用由中标供应商负责。

4.2. 中标供应商安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5. 设备及软件的验收：

5.1. 项目整体实施完成并正常运行30日后进行验收，验收应在采购人和中标供应商共同参加下进行。

5.2. 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。

5.3. 如果中标设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证中标设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。

6. 系统各类文档验收

验收时中标供应商需提供数据库结构、技术及人员培训计划、服务计划、系统管理员手册、用户手册、系统崩溃及恢复步骤、需求分析说明书、项目实施报告、项目总结报告、等文档。

保修期

所有产品需免费提供三年保修，中标价已含保修的所有费用，中标供应商不得额外收费。